UART com MicroPython

Do Eco ao Protocolo

Repositório didático de comunicação serial

Raspberry Pi Pico  |  ESP32  |  MicroPython  |  Thonny

# 1. Visão Geral

Este repositório apresenta um percurso didático de 10 passos para o ensino de comunicação serial UART com MicroPython. O conteúdo é voltado para estudantes de eletrônica e sistemas embarcados que já possuem conhecimento básico de Python e desejam compreender, na prática, como dois dispositivos trocam dados por uma interface serial.

Cada passo introduz exatamente um conceito novo, sempre construindo sobre o que já foi aprendido. O aluno parte de um eco simples — onde tudo que é digitado retorna para a tela — e chega a um mini-protocolo bidirecional completo com verificação de integridade e retransmissão automática.

Ao final do curso, o aluno terá compreendido os mesmos princípios que fundamentam protocolos industriais amplamente usados, como Modbus, NMEA 0183 e CAN bus.

## 1.1 Objetivos de aprendizado

Ao concluir os 10 passos, o aluno será capaz de:

- Inicializar e configurar a interface UART no Raspberry Pi Pico e no ESP32

- Enviar e receber dados entre um computador e uma placa via Shell do Thonny

- Estruturar mensagens com buffer, terminador e parsing de comandos

- Implementar uma máquina de estados para controle robusto do ciclo de recepção

- Proteger a comunicação contra mensagens incompletas com timeout e limite de buffer

- Conectar duas placas fisicamente pelos pinos TX e RX e verificar a integridade dos dados

- Adotar o modelo controladora–periférica para comunicação com propósito real

- Calcular e validar checksums XOR para detecção de corrupção de dados

- Construir e interpretar frames com SOF, tipo, payload, checksum e EOF

- Implementar retransmissão automática com ACK e NAK

## 1.2 Pré-requisitos

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Hardware | Raspberry Pi Pico ou ESP32 (um ou dois dispositivos) |
| Firmware | MicroPython instalado na placa |
| IDE | Thonny — gratuito, disponível em thonny.org |
| Conhecimento | Python básico: variáveis, if/else, while, funções |

# 2. Estrutura do Curso

O curso é organizado em quatro fases progressivas. As duas primeiras fases utilizam apenas uma placa e não exigem nenhuma fiação extra. As fases três e quatro introduzem a comunicação entre dois dispositivos físicos.

Fase 1 — PC ↔ Placa via Shell do Thonny

| Passo | Nome | Arquivo(s) | Conceito introduzido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eco serial | eco_serial.py | Inicialização da UART; uart.any(), read(), write(); loop não bloqueante |
| 2 | Controle de LED por char | led_uart.py | Decisão por caractere recebido; if/elif/else; controle de saída digital (LED) |
| 3 | Dicionário de dígitos | dicionario_uart.py | Dicionário Python como tabela de despacho; operador in; extensibilidade sem if/elif |

Fase 2 — Estrutura e robustez

| Passo | Nome | Arquivo(s) | Conceito introduzido |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Parsing de comandos | parsing_uart.py | Buffer de recepção; terminador \n; split com limite; despacho por dicionário de funções |
| 5 | Máquina de estados | maquina_estados.py | FSM com estados IDLE / RECEBENDO / PROCESSANDO; constantes nomeadas; funções por estado |
| 6 | Buffer e timeout | buffer_timeout.py | Timeout com ticks_ms() e ticks_diff(); limite de buffer; detecção de silêncio na linha |

Fase 3 — Placa ↔ Placa

| Passo | Nome | Arquivo(s) | Conceito introduzido |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Loopback entre placas | transmissora.py + receptora.py | Conexão TX/RX cruzada; GND comum; compatibilidade de tensão; estatísticas de integridade |
| 8 | Controladora–periférica | controladora.py + periferica.py | Modelo de comunicação assimétrico; leitura de ADC; sensor de temperatura interno |
| 9 | Frame com checksum XOR | controladora.py + periferica.py | Checksum XOR byte a byte; detecção de corrupção; representação hexadecimal; rsplit |

Fase 4 — Protocolo completo

| Passo | Nome | Arquivo(s) | Conceito introduzido |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Mini-protocolo bidirecional | protocolo.py + controladora.py + periferica.py | SOF/EOF; tipos de frame (REQ/DAD/ACK/NAK/ERR); retransmissão automática; módulo compartilhado |

# 3. Detalhamento dos Passos

## Passo 1 — Eco Serial

O primeiro passo é o ponto de partida mais simples possível: tudo que o aluno digita no Shell do Thonny é enviado pela UART e retorna imediatamente como eco, byte a byte. O comportamento imediato e concreto torna a UART tangível antes de qualquer conceito mais elaborado.

O loop utiliza if uart.any() em vez de while uart.any() — uma escolha pedagógica intencional que introduz desde o início o conceito de leitura não bloqueante, base de toda comunicação embarcada robusta. Um fio conectando TX ao RX (modo loopback) permite testar a UART de hardware sem precisar de uma segunda placa.

## Passo 2 — Controle de LED por Char

O programa passa a interpretar o byte recebido em vez de apenas ecoá-lo. O caractere 'L' liga o LED, 'D' o desliga, e qualquer outro gera a mensagem "Caractere desconhecido". É o primeiro contato com lógica de comando via serial.

A resposta é enviada tanto pela UART quanto pelo Shell, tornando explícita a diferença entre os dois canais. O uso de repr() para exibir caracteres especiais (como Enter) antecipa uma dúvida clássica de diagnóstico.

## Passo 3 — Dicionário de Dígitos por Extenso

O if/elif com dois comandos do passo 2 é substituído por um dicionário Python que mapeia os dígitos '1' a '9' aos seus nomes por extenso. A consulta usa o operador in antes do acesso, evitando KeyError e dispensando longas cadeias de condicionais.

A seção "Experimente" propõe reescrever o mesmo comportamento com if/elif para todos os 9 dígitos — comparar os dois códigos é a forma mais eficaz de mostrar por que o dicionário é a escolha certa.

## Passo 4 — Parsing de Comandos com Terminador

O programa deixa de reagir a um único caractere e passa a acumular bytes em um buffer até receber '\n' (Enter). A mensagem completa é então dividida em COMANDO e ARGUMENTO pelo separador ':' e despachada para a função correspondente.

O padrão de despacho por tabela — um dicionário cujos valores são funções — é introduzido de forma natural aqui. Adicionar um novo comando passa a ser questão de escrever uma função e registrá-la no dicionário, sem tocar na lógica de parsing.

## Passo 5 — Máquina de Estados

O programa ganha consciência do próprio estado: variáveis IDLE, RECEBENDO e PROCESSANDO definem exatamente em que fase do ciclo de comunicação o dispositivo se encontra, e cada estado tem sua própria função de tratamento.

Mensagens de estado são impressas no Shell a cada transição, tornando a máquina "visível" durante o aprendizado. O estado IDLE absorve ruído de linha (\n e \r soltos) sem erro — o primeiro tratamento explícito de condições adversas.

## Passo 6 — Buffer e Timeout

Dois mecanismos de proteção são adicionados à máquina de estados: um timeout que descarta o buffer se a linha ficar silenciosa por tempo demais, e um limite de tamanho que protege a RAM limitada do microcontrolador.

A verificação de timeout ocorre em cada iteração do loop — mesmo sem bytes disponíveis — o que é fundamental para detectar silêncio na linha. O uso correto de ticks_diff() em vez de subtração direta previne o problema de overflow do contador de tempo (wrap-around).

## Passo 7 — Loopback entre Duas Placas

A comunicação sai do Shell do Thonny e passa para fios físicos: TX da Placa A conectado ao RX da Placa B, RX da Placa A ao TX da Placa B, e GND comum obrigatório. A placa transmissora envia mensagens numeradas e verifica se o eco retorna íntegro.

Um relatório final exibe enviados, recebidos, erros e taxa de sucesso. A tabela de diagnóstico no README antecipa os quatro problemas mais comuns na bancada: fio invertido, GND esquecido, baud rate divergente e conflito com UART0/USB.

## Passo 8 — Modelo Controladora–Periférica

As placas ganham papéis assimétricos: a controladora sempre inicia a comunicação enviando requisições, e a periférica responde com leituras de sensor. O protocolo textual REQ:SENSOR / DADO:SENSOR:VALOR dá propósito real à troca de dados.

O sensor de temperatura interno do chip é utilizado — sem nenhum componente externo. A fórmula de conversão do datasheet do RP2040 é comentada linha a linha para tornar o processo de calibração compreensível.

## Passo 9 — Frame com Checksum XOR

Ambas as placas passam a calcular um checksum XOR do payload e a incluí-lo no frame. O receptor recalcula de forma independente e descarta o frame se os valores divergirem — detectando corrupção sem hardware extra.

O README detalha o cálculo byte a byte para o payload "REQ:TEMP", permitindo ao aluno verificar manualmente. Uma tabela compara XOR com CRC-16 e CRC-32, contextualizando as limitações do método e indicando o caminho para protocolos mais robustos.

## Passo 10 — Mini-Protocolo Bidirecional Completo

Todos os elementos construídos ao longo do curso se unem em um protocolo formal: SOF ($) + TIPO + payload + checksum XOR + EOF (#). Cinco tipos de frame são definidos — REQ, DAD, ACK, NAK e ERR — com retransmissão automática em caso de NAK ou timeout.

Toda a lógica do protocolo vive em um módulo compartilhado (protocolo.py), gravado em ambas as placas. Isso garante que controladora e periférica falem exatamente a mesma linguagem — e que qualquer alteração no protocolo precise ser feita em um único lugar.

# 4. Hardware e Configuração

## 4.1 Hardware necessário por fase

| Fase | Placas | Fios | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 e 2 | 1 | Nenhum | LED onboard disponível no passo 2; loopback com 1 fio opcional no passo 1 |
| 3 e 4 | 2 | TX→RX, RX→TX, GND | Sensores internos dos chips — sem componentes externos |

## 4.2 Diagrama de conexão (fases 3 e 4)

A conexão entre as duas placas utiliza três fios. A ordem de TX e RX é cruzada — o que transmite em uma placa deve ser conectado ao que recebe na outra.

Placa A Placa B TX (GP4) ─────────────────────► RX (GP5) RX (GP5) ◄───────────────────── TX (GP4) GND ─────────────────────── GND

Pino TX/RX por placa e interface:

| Placa | UART | TX | RX |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi Pico | UART1 | GP4 | GP5 |
| ESP32 DevKit v1 | UART1 | GP10 | GP9 |

Aviso de tensão: Pico e ESP32 operam em 3,3 V e podem ser conectados diretamente entre si. Nunca conecte diretamente a dispositivos 5 V sem um conversor de nível lógico.

## 4.3 Convenções adotadas em todos os programas

| Convenção | Escolha adotada |
| --- | --- |
| Idioma dos comentários | Português |
| Configurações | Constantes nomeadas em maiúsculas no topo do arquivo |
| UART padrão (fases 1–2) | UART0, pinos padrão da placa |
| UART padrão (fases 3–4) | UART1 — evita conflito com USB/Thonny |
| Baud rate | 9600 bps |
| Terminador de mensagem | '\n' (nova linha) |
| Checksum | XOR byte a byte, 2 dígitos hexadecimais maiúsculos |
| Loop principal | Não bloqueante — if uart.any() em vez de while uart.any() |

# 5. O Mini-Protocolo (Passo 10)

O passo 10 é o coroamento do curso. Abaixo está a estrutura formal do frame e o fluxo de comunicação entre as duas placas.

## 5.1 Estrutura do frame

$ TIPO : PAYLOAD * XX # ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ └─ EOF (fixo: #) ¦ ¦ ¦ └──── Checksum XOR (2 hex) ¦ ¦ └──────────── Payload ¦ └──────────────────── Tipo de frame └─────────────────────── SOF (fixo: $)

## 5.2 Tipos de frame

| Tipo | Direção | Significado |
| --- | --- | --- |
| REQ | Controladora → Periférica | Requisição de leitura de sensor |
| DAD | Periférica → Controladora | Dado de resposta |
| ACK | Qualquer direção | Confirmação genérica |
| NAK | Qualquer direção | Rejeição — solicita retransmissão |
| ERR | Qualquer direção | Erro descritivo |

# 6. Relação com Protocolos do Mundo Real

Os conceitos abordados neste repositório não são exercícios acadêmicos isolados — eles aparecem diretamente em protocolos industriais e embarcados amplamente utilizados.

| Conceito aprendido | Onde aparece no mundo real |
| --- | --- |
| Frame com SOF/EOF | HDLC, PPP, Modbus RTU |
| Checksum / CRC | Modbus, CAN bus, NMEA 0183 |
| ACK / NAK | Modbus, XMODEM, HTTP/1.1 |
| Modelo controladora–periférica | Modbus, I²C, SPI |
| Máquina de estados | Toda implementação profissional de protocolo |

O aluno que concluir os 10 passos terá base sólida para estudar e implementar qualquer um desses protocolos, pois os mecanismos fundamentais — framing, checksum, máquina de estados, modelo controladora–periférica — são os mesmos.

# 7. Estrutura de Arquivos do Repositório

uart-micropython/ ├── README.md ├── passo_01_eco_serial/ eco_serial.py + README.md ├── passo_02_led_uart/ led_uart.py + README.md ├── passo_03_dicionario/ dicionario_uart.py + README.md ├── passo_04_parsing/ parsing_uart.py + README.md ├── passo_05_maquina_estados/ maquina_estados.py + README.md ├── passo_06_buffer_timeout/ buffer_timeout.py + README.md ├── passo_07_loopback/ transmissora.py + receptora.py + README.md ├── passo_08_controlador_per/ controladora.py + periferica.py + README.md ├── passo_09_checksum/ controladora.py + periferica.py + README.md └── passo_10_protocolo/ protocolo.py + controladora.py + periferica.py + README.md

Total: 23 arquivos — 10 programas Python, 1 módulo de protocolo compartilhado, 11 arquivos README.md e 1 README geral do repositório.

UART com MicroPython — Do Eco ao Protocolo

Licença MIT — livre para uso educacional e comercial com atribuição